1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лестница приставная телескопическая ЛПТ-9,0 предназначена для производства  электромонтажных работ на высоте.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТИРИСТИКИ

Грузоподъемность, кН (КГС)………………………….………………..……1(100)

Размах опоры, мм……………………………………………………...………1600

Высота до верхней  ступени, мм ……………………………………………. 8800

Габаритные размеры в транспортном

положении, мм не более:

длина…………………………………………………...…………..…. 5300

ширина………………………………….……………………………….400

высота………………………………………………………...………....200

Масса, кг, не более……………………………………………..………………….30

3. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

ЛПТ-9,0, шт……………………………………………………………….….…... 1

Паспорт, экз…………………………………………………………………….… 1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

ЛПТ-9,0 представляет собой сварную конструкцию, изготовленную из алюминиевых сплавов.

Лестница состоит из двух соединенных специальными хомутами звеньев. Падающим флажковым кронштейном верхняя секция фиксируется на каждой ступеньке нижней секции. Подъем и опускание верхней секции осуществляется с помощью веревочных приспособлений.  Во избежание скольжения, а также с целью изоляции опоры, ЛПТ-9,0 имеют резиновые оконцеватели.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Соблюдать правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на лестницах.

5.2     Систематически следить за исправностью:

- соединения элементов лестницы

- ступеней

- резиновых оконцевателей;

5.3      Насухо протирать ступени лестницы.

5.4   Работать в исправной спецодежде с плотно прилегающими к кистям рук рукавами и в сухой не замасленной обуви с подошвой, не имеющей скольжения (желательно резиновой).

5.5      Запрещается работать:

- при каких-либо неисправностях лестницы

- при замасленных ступенях

- если лестница на прошла своевременного освидетельствования

- на скользком полу

- без оконцевателей на стойках

5.6      Запрещается:

- устанавливать лестницу на какие-либо дополнительные подставки

- нагружать сверх допустимой нагрузки

- пользоваться на по назначению.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

Перевести лестницу ЛПТ-9,0 в вертикальное положение. При этом веревка, прикрепленная к падающему флажковому кронштейну, должна быть пропущена между секциями лестницы. Веревка, служащая для подъема верхней секции, должна свободно свисать с ролика справа от лестницы. Подъем верхней секции осуществляется натяжением указанной веревки, при этом верхняя секция поднимается на необходимую высоту с промежуточной фиксацией на каждой ступеньке.

Для спуска верхней секции необходимо: потянув за правую веревку, вывести падающий флажковый кронштейн из зацепления, натянув левую веревку, зафиксировать кронштейн в нулевом положении, далее с помощью правой веревки осуществлять спуск верхней секции.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ЛПТ-9,0 соответствует техническим условиям ТУ 41-762-05 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска_________________________________

ОТК ________________________________________

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ЛПТ-9,0 требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.