1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лестница-стремянка ЛСМ предназначена для производства  электромонтажных работ на высоте.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТИРИСТИКИ

Грузоподъемность, кН (КГС)………………………….………………..……1(100)

Размах опор в положении стремянки, мм…………………………….………1250

Высота до верхней  ступени, мм:

в положении приставной …………………………………….………3650

в положении стремянки………………………………………………2000

Габаритные размеры в транспортном

положении, мм не более:

длина………………………………………………………………..….2220

ширина………………………………….……………………………….750

высота………………………………………………………...………....200

Масса, кг, не более……………………………………………..………………….12

3. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

Лестница-стремянка ЛСМ, шт…………………………………………….….

Паспорт, экз…………………………………………………………………….… 1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Лестница-стремянка ЛСМ представляет собой конструкцию, изготовленную из алюминиевых сплавов.

Лестница состоит из двух шарнирно соединенных звеньев. Благодаря этому она может быть использована как приставная и как стремянка. Для жесткого соединения двух звеньев лестницы к ним приварены кронштейны, которые фиксируются прямоугольными кольцами. Верхние ступеньки лестницы изготовлены в виде коробок, в которые во время работы можно класть инструмент и мелкие детали. Во избежание скольжения, а также с целью изоляции опоры, лестницы-стремянки имеют резиновые оконцеватели.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Соблюдать правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на лестницах.

5.2     Систематически следить за исправностью:

- шарнирного соединения стоек

- прямоугольных колец

- ступеней

- резиновых оконцевателей;

5.3      Насухо протирать ступени лестницы.

5.4   Работать в исправной спецодежде с плотно прилегающими к кистям рук рукавами и в сухой не замасленной обуви с подошвой, не имеющей скольжения (желательно резиновой).

5.5      Запрещается работать:

- при каких-либо неисправностях лестницы

- при замасленных ступенях

- если лестница на прошла своевременного освидетельствования

- на скользком полу

- без оконцевателей на стойках

- без установки колец в соответствующее положение

5.6      Запрещается:

- устанавливать лестницу на какие-либо дополнительные подставки

- нагружать сверх допустимой нагрузки

- пользоваться на по назначению.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

Перевести лестницу-стремянку из транспортного положения в положение приставной. Снять кольцо с кронштейна, развернуть верхнее звено вокруг оси на 180о до совпадения с кронштейнами, зафиксировать кольцами звенья лестницы в рабочем положении.

В положении стремянки необходимо снять кольцо с кронштейна, развести звенья лестницы так, чтобы можно было надеть кольца на концы кронштейна. Зафиксировать кольцами звенья лестницы в рабочем положении

Проверит надежность фиксации колец, надежно установить лестницу на ровной площадке, проверить устойчивость лестницы.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лестница-стремянка ЛСМ соответствует техническим условиям ТУ 49-861-90 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска_________________________________

ОТК ________________________________________

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие лестницы-стремянки ЛСМ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.