- Вышка телескопическая ВТ-3

- Паспорт ВТ-3.00.00.00ПС

1.	Назначение изделия.

Вышка телескопическая ВТ-3 (сертификат соответствия

№ РОСС RU.АЯ04.Н00973), предназначена для обеспечения проведения ремонтных, строительно-монтажных и других видов работ на высоте в условиях, исключающих внешние опрокидывающие факторы.

Вышка оснащена ручной лебедкой для подъема рабочей площадки на необходимую высоту (без людей и груза), а также колесами для передвижения вышки в сложенном виде по горизонтальной поверхности.

Пример записи при заказе: ВТ-3-8, где цифра «8» условно обозначает высоту, на которую может быть поднята данной вышкой рабочая площадка.

2.	Технические данные.

| Обозначение Характеристика | ВТ-3-4 | ВТ-3-6 | ВТ-3-8 | ВТ-3-10 | ВТ-3-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон рабочих высот (Н),м Допускаемая нагрузка на рабочую площадку, кг Габаритные размеры, м в рабочем положении: высота, max ширина в сложенном положении: высота ширина Масса, кг | 1,1…4,2 160 5,4 2,3 2,3 1,3 265 | 1,7…6,1 150 7,3 2,3 2,9 1,3 300 | 2,4…8 140 9,2 2,3 3,6 1,3 340 | 3…9,9 130 11,1 2,3 4,2 1,3 375 | 3,7…11,8 120 13 2,3 4,9 1,3 410 |

- Комплект поставки.

Вышка телескопическая ВТ-3						1 шт.

Паспорт ВТ-3.00.00.00ПС						1 шт.

- Устройство.

Вышка (рис. 1) состоит из внутренней (1), средней (2), наружной секций (3) и рабочей площадки (4) с люком.

На наружной секции установлена ручная лебедка (5), служащая для подъема внутренней и средней секции с помощью троса через систему блоков. Конструктивно сначала  должна выдвинуться внутренняя секция, а потом средняя. Опускание должно происходить в обратном порядке. Конструкция вышки не позволяет выдвигаться секциям выше безопасного уровня.

Когда рабочая площадка поднимается на заданную высоту, ручка лебедки поворачивается в обратную сторону для того, чтобы секции встали на самоустанавливающиеся поворотные упоры (6 и 7 см. рис. 2), а также чтобы снять натяжение с троса.

Упоры позволяют фиксировать секции через каждые 0,32 м. Обычно с секцией работают только 2 упора (любые), два другие работают как предохранители.

ВТ-3.00.00.00ПС	лист 2

На наружной секции смонтированы поворотные (8) и неповоротные колеса (9), что обеспечивает хорошую маневренность вышки при перемещении, а также поворотные фиксируемые опоры (10) с домкратами (11).

Связи (12) предназначены для дополнительной фиксации двух опор. Фиксаторы (13) предназначены для закрепления этих связей при транспортировке.

На наружной секции также установлен жидкостный уровень (14) для точной установки вышки по вертикали.

Схема запасовки троса дана на рис. 3.

- Порядок работы.

5.1	Закрепить поворотные опоры согласно рис. 1 и их маркировки, если они были отсоединены по условиям транспортировки.

5.2	Установить ручку на лебедку и закрепить ее  винтом с шайбой.

5.3	Установить вышку на месте проведения работ, отвести поворотные опоры и установить связи, зафиксировать их на пальцах опор, при этом связи упруго деформируются и зажимают друг друга. С помощью домкратов установить вышку в вертикальном положении (по уровню, расположенном рядом с лебедкой) так, чтобы колеса не доставали до пола. Поставить все упоры внутренней секции и наружной секции в рабочее положение, то есть снять их с крючков.

5.4	Вращая ручку лебедки поднять рабочую площадку до нужной высоты, а затем немного опустить ее, для того чтобы поднятые секции встали на упоры в ближайшем фиксируемом положении, при этом натяжение троса с лебедки должно быть снято. Сначала должна выдвигаться внутренняя секция.

5.5	Перед передвижением вышки (на колесах или на подвеске) вышку необходимо привести в транспортное положение, т. е. вдвинуть секции друг в друга.

Для освобождения упоров секции надо с помощью лебедки немного приподнять секцию и зафиксировать ее собачкой на храповике лебедки, потом подняться до упоров и установить их на крючки. Удерживая собачку опустить секцию вниз в крайнее нижнее положение, до снятия натяжения с троса. Если были выдвинуты обе секции, то опускается сначала средняя секция.

Затем зафиксировать связи в вертикальном положении и повернуть опоры по часовой стрелке так, чтобы они прижались к наружной секции и зафиксировались.

- Меры безопасности.

6.1	Перед началом работы убедиться в исправности элементов и механизмов вышки, отсутствии повреждений троса, надежности его крепления.

6.2	Убедитесь в отсутствии возможности внешних воздействий на вышку, могущих ее опрокинуть: наезд транспорта, кран-балки, проседание грунта под поворотной опорой, порывы ветра и т. д. Примите меры к предупреждению или компенсации их воздействия с помощью установки предупреждающих знаков или наземного ограждения и т. п., а также наложения на вышку дополнительных связей.

6.3	Поворотные опоры должны быть зафиксированы в одном из трех допустимых положений с помощью пружинных фиксаторов, а также дополнительных связей.

6.4	Вышка должна быть установлена с помощью домкратов вертикально по уровню так, чтобы колеса не касались пола. Большое отклонение от вертикали не позволит секциям правильно встать на упоры.

6.5	Поднятые секции должны стоять на упорах, а натяжение с троса снято. Степень натяжения троса показывает, стоят секции на упорах или нет.

ВТ-3.00.00.00ПС	лист 3

6.6	Во избежание травматизма от несогласованных действий все работы по подъему и опусканию секций вышки должен проводить ОДИН человек.

6.7	При подъеме рабочей площадки сначала должна выдвинуться внутренняя секция, затем средняя. При опускании первой должна опуститься средняя секция, а потом внутренняя. Если этот порядок нарушен, то вышка неисправна и необходим ремонт.

- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

6.8	Подъем и опускание рабочей площадки с людьми или грузом.

6.9	Снимать с упоров внутреннюю секцию пока не опущена вниз до упора средняя секция.

6.10	Превышать нагрузку на площадку более указанной в паспорте для данной вышки.

6.11	Работа без дополнительной фиксации опор связями.

6.12	Работа на вышке, стоящей на колесах.

6.13	Работа на вышке, если секции не стоят на упорах.

6.14	Во время работы раскачивать вышку.

6.15	Во время работы на рабочей площадке делать усилия, могущие привести к опрокидыванию вышки.

6.16	Передвигать вышку на колесах с выдвинутыми секциями.

6.17	Работать на неисправной вышке.

Подниматься на поднятую рабочую площадку и к упорам допускается только по лестнице и только изнутри вышки!!

ОПАСНОСТЬ!!! Если средняя секция не опустилась вниз до упора (заело, перекосило по какой-либо причине) и начала опускаться вниз внутренняя секция, которую уже почему-то сняли с упоров, то возникает травмоопасная аварийная ситуация. В результате вибрации и упругой деформации ферм средняя секция в какой-то момент ВНЕЗАПНО высвободится и упадет вниз, при этом более легкая внутренняя секция рывком переместится вверх. Фермы секций в этом случае перемещаются относительно друг друга как ножницы… . При падении с большой высоты удар может деформировать фермы секций и привести вышку в негодное состояние.

По-этому, не снимайте с упоров внутреннюю секцию пока не опустилась средняя. Если это по ошибке уже сделано, то снова поднимайте внутреннюю секцию до тех пор, пока не поставите на упоры среднюю секцию. Затем поставьте на упоры внутреннюю секцию, снимите с упоров среднюю и начните снова ее опускать.

Если средняя секция не опускается, то ослабьте немного трос и зафиксируйте собачку на храповике, затем любым способом (крючком, веревкой) потяните секцию вниз, она должна опуститься на величину слабины троса, и трос снова натянется. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока секция не начнет опускаться под собственным весом. При этом постарайтесь определить причину неисправности для последующего ремонта вышки.

7.	Техническое обслуживание.

- Хранить вышку в закрытом помещении.

- Производить замену троса в случае его повреждения.

- Смазывать трущиеся поверхности смазкой «солидол технический»

ГОСТ 4366-76

ВТ-3.00.00.00ПС	лист 4

8.	Свидетельство о приемке

Вышка телескопическая ВТ-3-……., № _________ соответствует ТУ 4835-002-08371300-2005 и конструкторской документации, испытана и признана годной к эксплуатации.

М.П.					Дата выпуска________________2005 г.

Мастер ОТК

- Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок устанавливается 1 год со дня отгрузки изделия.

В пределах указанного срока завод обязуется безвозмездно устранить все неисправности, возникшие при эксплуатации вышки при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данном паспорте.

ВТ-3.00.00.00ПС	лист 5

Рис.1

ВТ-3.00.00.00ПС	лист 6